III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ЗАКУПКИ

1. Функциональные, технические, качественные характеристики, эксплуатационные характеристики Товара. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого Товара установленным Заказчиком требованиям. Максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться

| № п/п | Наименование товара, его показатели | Требуемое значение показателя |
| --- | --- | --- |
|  | Сервер |  |
| 1 | Шасси: |  |
| 1.1 | Габариты: |  |
| 1.1.1 | Высота в стойке, юнит | Не менее 2 |
| 1.1.2 | Глубина в стойке, мм | Не более 740 |
| 1.2 | Конструкция крепления: стойка размером 19-дюймов | Наличие |
| 1.3 | Количество охлаждающих вентиляторов с возможностью "горячей" замены, шт | Не менее 6 |
| 1.4 | Конфигурация поддержки оперативной памяти: |  |
| 1.4.1 | Количество слотов для установки модулей оперативной памяти, шт | Не менее 24 |
| 1.4.2 | Максимальный поддерживаемый объем оперативной памяти при установке 2-х процессоров, Гб | Не менее 3072 |
| 1.4.3 | Количество каналов, шт | Не менее 4 |
| 1.4.4 | Поддержка технологии защиты памяти (ECC) | Наличие |
| 1.4.5 | Поддержка защиты резервной памяти | Наличие |
| 1.4.6 | Поддержка защиты зеркалирования памяти | Наличие |
| 1.4.7 | Тип поддерживаемой памяти: DDR4 | Наличие |
| 1.4.8 | Максимальная частота поддерживаемой памяти DDR4, МГц транзакций в секунду | Не менее 2666 |
| 1.5 | Устройства хранения: |  |
| 1.5.1 | Количество устройств хранения, шт | Не менее 8 |
| 1.5.2 | Форм-фактор: 2,5 дюйма | Наличие |
| 1.5.3 | Интерфейсы: |  |
| 1.5.3.1 | SAS | Наличие |
| 1.5.3.2 | SATA | Наличие |
| 1.5.3.3 | PCIe | Наличие |
| 1.6 | Встроенные контроллеры: |  |
| 1.6.1 | SATA | Наличие |
| 1.6.2 | RAID контроллер: |  |
| 1.6.2.1 | Количество портов RAID контроллера, шт | Не менее 8 |
| 1.6.2.2 | Поддержка уровней RAID 0, 1 | Наличие |
| 1.6.2.3 | Поддержка накопителей с интерфейсами SATA 6 Гбит/с | Наличие |
| 1.6.2.4 | Поддержка накопителей типа NVMe | Наличие |
| 1.6.2.5 | Поддержка накопителей с интерфейсами SAS | Наличие |
| 1.6.3 | Сетевой контроллер | Наличие |
| 1.6.4 | Контроллер управления | Наличие |
| 1.7 | Доверенный платформенный модуль (TRM) | Наличие |
| 1.8 | Поддержка процессоров до 28 ядер | Наличие |
| 1.9 | Максимальное количество поддерживаемых графических процессорных карт GFX/GPU на сервер, шт | Не менее 3 |
| 1.10 | Разъёмы и слоты: |  |
| 1.10.1 | Количество слотов расширения PCI-e 3.0 x 8, шт | Не менее 3 |
| 1.10.2 | Количество слотов расширения PCI-e 3.0 x16, шт | Не менее 3 |
| 1.10.3 | Количество полноразмерных разъемов PCI-Express 3.0, шт | Не менее 2 |
| 1.10.4 | Количество внешних портов USB 2.0, шт | Не менее 1 |
| 1.10.5 | Количество внешних портов USB 3.0, шт | Не менее 3 |
| 1.10.6 | Количество портов VGA (15 pin), шт | Не менее 1 |
| 1.10.7 | Последовательный порт RS-232-C для iRMC, шт | Не менее 1 |
| 1.10.8 | Порт управления сервером RJ-45, шт | Не менее 1 |
| 1.10.9 | Количество интерфейсов подключения RJ-45 Ethernet 1G, шт | Не менее 2 |
| 2 | Процессор: |  |
| 2.1 | Количество, шт | Не менее 2 |
| 2.2. | Базовая тактовая частота, ГГц | Не менее 2,6 |
| 2.3 | Максимальная тактовая частота, ГГц | Не менее 3,7 |
| 2.4 | Объем кэш-памяти (L2), КБ на ядро | Не менее 1024 |
| 2.5 | Объем кэш-памяти (L3), КБ | Не менее 19712 |
| 2.6 | Количество ядер, шт | Не менее 12 |
| 2.7 | Количество каналов памяти, шт | Не менее 6 |
| 2.8 | Максимальная мощность тепловыделения (TDP), Вт | Не более 125 |
| 2.9 | Максимальная частота работы с оперативной памятью, МГц | Не менее 2666 |
| 3 | Модули оперативной памяти: |  |
| 3.1 | Тип: DDR-4 DIMM | Наличие |
| 3.2 | Объём одного модуля, Гб | Не менее 32 |
| 3.3 | Тактовая частота, МГц | Не менее 2666 |
| 3.4 | Пропускная способность, Мб/с | Не менее 21300 |
| 3.5 | Поддержка технологии защиты памяти (ECC) | Наличие |
| 3.6 | Количество модулей, шт | Не менее 4 |
| 4 | Накопитель HDD: |  |
| 4.1 | Поддержка интерфейса SATA 6 Гбит/с | Наличие |
| 4.2 | Поддержка технологии 4К | Наличие |
| 4.3 | Объем HDD, Гб | Не менее 1000 |
| 4.4 | Скорость вращения, об/мин | Не менее 7200 |
| 4.5 | Поддержка функции «горячей замены» дисков | Наличие |
| 4.6 | Количество накопителей, шт | Не менее 4 |
| 5 | Графический ускоритель: |  |
| 5.1 | Число вычислительных ядер (потоковых процессоров), шт | Не менее 5120 |
| 5.2 | Объем памяти, Гб | Не менее 16 |
| 5.3 | Тип памяти: HBM2 | Наличие |
| 5.4 | Пропускная способность памяти, Гб/с | Не менее 900 |
| 5.5 | Поддержка технологии защиты памяти (ECC) | Наличие |
| 5.6 | Системный интерфейс: PCI-Ex16 3.0 | Наличие |
| 5.7 | Максимальная мощность энергопотребления (TDP), Вт | Не более 250 |
| 6 | Аппаратный RAID контроллер: |  |
| 6.1 | Количество портов, шт. | Не менее 8 |
| 6.2 | Поддержка уровней RAID 0, 1, 10, 5, 50 | Наличие |
| 6.3 | Объем кэш-памяти, Гб | Не менее 2 |
| 6.4 | Форм-фактор: PCI Express 3.0 x8 | Наличие |
| 6.5 | Поддержка интерфейсов типа SAS и SATA | Наличие |
| 6.6 | Скорость подключения по интерфейсу SAS, Гбит/с | Не менее 12 |
| 6.7 | Скорость подключения по интерфейсу SATA, Гбит/с | Не менее 6 |
| 7 | Сетевая карта: |  |
| 7.1 | Внешний интерфейс: Fibre Channel | Наличие |
| 7.2 | Скорость передачи данных, Гб/с | Не менее 8 |
| 7.3 | Количество портов LC, шт. | Не менее 2 |
| 7.4 | Интерфейс подключения: PCIe х8 | Наличие |
| 8 | Блок питания: |  |
| 8.1 | Мощность, Вт | Не менее 800 |
| 8.2 | Количество блоков питания с возможностью "горячей" замены, шт | Не менее 2 |
| 9 | Оптический привод | Наличие |

Товар должен обеспечивать устойчивую работу в условиях резких колебаний напряжения переменного тока электрической сети в пределах 220 (± 10%) Вольт, частоте 50 (± 1%) Гц.

Товар должен поставляться со спецификацией, содержащей перечень всех модулей (деталей, компонентов), входящих в состав данной единицы товара с указанием внутреннего артикула производителя (part number), марки, модели при их наличии.

Требования к совместимости

Товар должен быть конструктивно совместим с существующей инфраструктурой Заказчика, построенной на базе системы хранения данных (далее – СХД) Fujitsu ET DX60 S4 Base 2.5 Standard, серверными узлами  FUJITSU PRIMERGY CX2550,  для возможности использования в единой консоли управления, для обеспечения унификации интерфейса управления серверной инфраструктурой и взаимозаменяемости узлов.

Требования к упаковке, маркировке (этикеткам), подтверждению соответствия, процессам и методам производства в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, технических условий, в отношении проведения испытаний, методов испытаний

Товар должен поставляться в упаковке, обеспечивающей защиту товара от внешних воздействующих факторов (в т.ч. климатических, механических) при транспортировании, хранении и погрузочно-разгрузочных работах.

Маркировка Товара и тары (упаковки) Товара, должна содержать информацию о наименовании Товара, наименовании и адресе изготовителя, дате изготовления Товара.

Требования к установке, наладке, вводу товара в эксплуатацию, инструктажу специалистов Заказчика, осуществляющих использование Товара

Поставщик поставляет Товар и осуществляет его установку, наладку и ввод в эксплуатацию.

Установка Товара осуществляется Поставщиком в монтажный шкаф, предоставляемый Заказчиком, с применением шарикоподшипниковых направляющих и кронштейном для укладки кабелей (предоставляются Поставщиком).

Поставщик осуществляет внутристоечную коммутацию поставляемого Товара коммуникационными кабелями для подключения его к сети передачи данных. Необходимые для коммутации кабели и переходники предоставляются Поставщиком.

Поставщик производит настройку сетевых интерфейсов серверных и сетевых узлов для подключения их к сети Заказчика.

Поставщик конфигурирует интерфейс управления сервера и сетевых узлов Заказчика, обеспечивает доступ к ним с рабочих мест администраторов, обеспечивает подключение к службе каталогов Заказчика, создает учетные записи, разграничивает их роли по согласованию с Заказчиком.

На сервер Поставщик устанавливает и настраивает ПО виртуализации Заказчика (гипервизор VMware Enterprise Plus 6.5)

Поставщик конфигурирует связность сервера с существующей СХД Заказчика, выполняет рекомендации производителя СХД по оптимальной настройке устанавливаемой версии гипервизора.

Поставщик принимает на себя всю полноту ответственности за несоблюдение или нарушение требований по охране труда, технике безопасности и противопожарной безопасности своих специалистов.

Ввод Товара в эксплуатацию осуществляются с привлечением квалифицированных специалистов.

Наладка Товара, ввод в эксплуатацию, его сопряжение с существующим оборудованием Заказчика, осуществляется по местонахождению Заказчика, предоставление удаленного доступа не допускается. Поставщик должен продемонстрировать бесперебойную работу Товара в течение 2-х часов.

По завершении ввода Товара в эксплуатацию Поставщик разрабатывает и предоставляет Заказчику исполнительную документацию и набор конфигурационных файлов.

Поставщик проводит инструктаж 2 специалистов Заказчика с целью получения персоналом Заказчика теоретических и практических навыков по администрированию Товара. Инструктаж проводится по местонахождению Заказчика очно, либо в формате вебинара.

Требования к объему предоставления гарантий качества Товара

Поставщик в течение гарантийного срока обеспечивает предоставление технической поддержки производителя Товара, включающей в себя:

- ремонт и замену компонентов Товара при возникновении неисправностей Товара;

- консультации по устранению неисправностей в функционировании Товара;

- консультации по проведению профилактических работ по диагностике работоспособности Товара;

- наличие удаленной поддержки;

- не лимитированное количество обращений (инцидентов).

Требования к году изготовления товара

Год изготовления товара – не ранее 2017 года.